Упитник уз захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја

На основу Пројектног задатка, издатог од стране Наручиоца општине Пећинци, урађено је Идејно решење за изградњу сводоводне мреже у Шимановцима. Кроз Пројектни задатак дефинисана је изградња без фаза. Парцеле преко којих прелази новопројектована водоводна мрежа 3027, 3602 и 3424  све К.О. Шимановци.

Водоводна мрежа се планира у Шимановцима, на катастарским парцелама 3027, 3602 и 3424 К.О. Шимановци, укупне површине свих парцела 46.856 m².

Изградња водоводне мреже је планирана у једној фази. Дужина водоводне мреже је 93,41 m. Дубина рова је 1,0m, док је ширина 0,60 m.

Предметни објекат – водоводна мрежа је планирана као наставак водоводне мреже у улици Дечкој, служи да омогући водоснадбевање овог дела насеља.

Габарит, положај и траса водоводне мреже је условљена План Генералне Регулације насеља Шимановци („Сл. Лист Општина Срема“, бр. 15/2023, 35/2024, 3/2025 и 24/2025).

Планирана ја изградња водоводне мреже од улице Дечке, где се налази постојећа месна водоводна мрежа. Новопланирана водоводна мрежа се планира управно на постојећу мрежу. Пречник постојеће водоводне мреже је Ø90, тај пречник се задржава и на новопројектованој траси мреже.

Упитник.

1. Да ли извођење Пројекта подразумева активности које ће проузроковати промене на локацији у односу на:

а. топографију терена  - НЕ

б. коришћење земљишта - НЕ

в. измену водних тела – НЕ

2. Да ли рад Пројекта подразумева активности које ће проузроковати промене на локацији у односу на:

а. топографију терена – НЕ

б. коришћење земљишта– НЕ

в. измену водних тела – НЕ

3. Да ли престанак рада Пројекта подразумева активности које ће проузроковати промене на локацији у односу на:

а. топографију терена – НЕ

б. коришћење земљишта – НЕ

в. измену водних тела – НЕ

4. Да ли извођење Пројекта подразумева коришћење природних ресурса, посебно ресурса који нису обновљиви или који се тешко обнављају, као што су:

а. земљиште – НЕ

б. шуме – НЕ

в. воде – НЕ

г. минералне сировине – НЕ

5. Да ли рад Пројекта подразумева коришћење природних ресурса, посебно ресурса који нису обновљиви или који се тешко обнављају, као што су:

а. земљиште – НЕ

б. шуме – НЕ

в. воде – НЕ

г. минералне сировине – НЕ

6. Да ли Пројекат подразумева коришћење материја или материјала који могу бити штетни по здравље људи или животну средину у поступку

а. производње/активности – НЕ

б. транспорта – НЕ

в. руковања – НЕ

г. складиштења – НЕ

7. Да ли ће на Пројекту настајати чврсти отпад током:

а. извођења Пројекта – ДА -Не-Сав отпад (хартија, грађевински материјал и метални отпад, пластична амаблажа, стакло, органски отпада) који настаје приликом извођења радова на изградњи и боравку радника у зони градилишта ће се прописано сакупити, разврстати и одложити на за то предвиђену и одобрену локацију.

б. рада Пројекта – НЕ

в. престанка рада Пројекта – НЕ

8. Да ли ће при извођењу Пројекта долазити до испуштања у ваздух:

а. загађујућих материја – ДА - Не-Прашина која се јавља током градње  привременог је карактера.  Вршиће се редовно квашење запрашених површина и спречити расипање грађевинског материјала приликом транспорта.  Гасови који настају из мотора грађевинске механизације која се користи при транспорту материјала је релативно ниске концентрације

б. опасних материја [– НЕ

в. непријатних/интензивних мириса – НЕ

9. Да ли ће при раду Пројекта долазити до испуштања у ваздух:

а. загађујућих материја – ДА - Не-Прашина која се јавља током градње  привременог је карактера.  Вршиће се редовно квашење запрашених површина и спречити расипање грађевинског материјала приликом транспорта.  Гасови који настају из мотора грађевинске механизације која се користи при транспорту материјала је релативно ниске концентрације

б. опасних материја – НЕ

в. непријатних/интензивних мириса – НЕ

10. Да ли ће извођење Пројекта проузроковати:

а. буку – ДА - Не-Грађевинске машине производе буку при извођењу радова, која је ограниченог трајања и на удаљености од објеката становања таквој да се процењује да је утицај буке на околно становнишво низак.

6. вибрације – НЕ

в. емитовање светлости – НЕ

г. емитовање топлотне енергије – НЕ

д. емитовање електромагнетног зрачења – НЕ

11. Да ли ће рад Пројекта проузроковати:

а. буку -ДА - Током експлоатације генерисана бука неће имати значајне утицаје узимајући у обзир ниво буке, карактер окружења и удаљеност од објеката становања

б. вибрације – НЕ

в. емитовање светлости – НЕ

г. емитовање топлотне енергије – НЕ

д. емитовање електромагнетог зрачења – НЕ

12. Да ли ће извођење Пројекта проузроковати контаминацију загађујућим материјама:

а. земљишта – НЕ

б. површинских вода– НЕ

в. подземних вода – НЕ

13. Да ли ће рад Пројекта проузроковати контаминацију загађујућим материјама:

а. земљишта – НЕ

б. површинских вода – НЕ

в. подземних вода – НЕ

14. Да ли ће престанак рада Пројекта проузроковати контаминацију загађујућим материјама:

а. земљишта – НЕ

б. површинских вода – НЕ

в. подземних вода – НЕ

15. Да ли ће постојати било какав ризик од удеса, који може угрозити људско здравље или животну средину, током:

а. извођења Пројекта – НЕ

б. рада Пројекта – НЕ

в. престанка рада Пројекта – НЕ

16. Да ли ће Пројекат довести до социјалних промена у:

а. демографском смислу – НЕ

б. традиционалном начину живота – НЕ

в. запошљавању – НЕ

г. друго:... – НЕ

17. Да ли постоје било који други фактори које треба анализирати а који би могли довести до последица по животну средину или до кумулативних утицаја са другим постојећим Пројектима:

а. на локацији– НЕ – НЕ

б. у близини локације – НЕ

18. Да ли има подручја на локацији, која могу бити захваћена утицајем Пројекта, а која су заштићена међународним или домаћим прописима због својих:

а. природних вредности – НЕ]

б. пејзажких вредности – НЕ

в. културних вредности – НЕ

г. историјских вредности – НЕ

д. других вредности: – НЕ

19. Да ли има подручја у близини локације, која могу, бити захваћена утицајем Пројекта, а која су заштићена међународним или домаћим прописима због својих:

а. природних вредности– НЕ

б. пејзажних вредности– НЕ

в. културних вредности – НЕ

г. историјских вредности – НЕ

д. других вредности: – НЕ

20. Да ли има осетљивих подручја на локацији која могу бити угрожена реализацијом Пројекта, као што су:

а. мочваре – НЕ

б. водна тела – НЕ

в. планинска подручја – НЕ

г. шумска подручја – НЕ

22. Да ли има заштићених врста флоре и фауне која може бити угрожена реализацијом Пројекта:

а. на локацији – НЕ

б. у близини локације – НЕ

23. Да ли постоје подручја или природни облици високе амбијенталне вредности који могу бити угрожени реализацијом Пројекта:

а. на локацији – НЕ

б. у близини локације – НЕ

24. Да ли постоје површине или објекти који се користе за рекреацију, а који могу бити угрожени реализацијом Пројекта:

а. на локацији – НЕ

б. у близини локације – НЕ

25. Да ли постоје путни правци који могу бити угрожени реализацијом Пројекта:

а. на локацији – НЕ

б. у близини локације – НЕ

26. Да ли се Пројекат планира на локацији на којој ће бити видљив великом броју људи

– НЕ

27. Да ли на локацији има подручја или објеката који могу бити угрожени реализацијом Пројекта, а који су од:

а. историјског значаја – НЕ

б. културног значаја – НЕ

28. Да ли у близини локације има подручја или објеката који могу бити угрожени реализацијом Пројекта, а који су од:

а. историјског значаја – НЕ

б. културног значаја – НЕ

29. Да ли се пројекат планира на локацији која ће његовом реализацијом претрпети губитак зелених површина – НЕ

30. Да ли се на локацији земљиште користи у намене, које могу бити угрожене реализацијом Пројекта, као што су:

а. туризам – НЕ

б. трговина – НЕ

в. мала привреда – НЕ

г. пољопривредна производња – НЕ

д. индустрија – НЕ

ђ. рударство – НЕ

е. друге: ... – НЕ

31. Да ли се у близини локације земљиште користи у намене, које могу бити угрожене реализацијом Пројекта, као што су:

а. туризам – НЕ

б. трговина – НЕ

в. мала привреда – НЕ

г. пољопривредна производња – НЕ

д. индустрија – НЕ

ђ. рударство – НЕ

е. друге: ... – НЕ

32. Да ли је локација на којој се планира реализација Пројекта у складу са просторно планском документацијом – ДА

33. Да ли постоје подручја са великом густином насељености или изграђености, која могу бити угрожена реализацијом Пројекта:

а. на локацији – НЕ

б. у близини локације – НЕ

34. Да ли се на локацији налазе специфични (осетљиви) објекти, који могу бити угрожени реализацијом Пројекта, као што су:

а. болнице – НЕ

б. школе – НЕ

в. обданишта – НЕ

г. верски објекти – НЕ

д. јавни објекти – НЕ

35. Да ли се у близини локације налазе специфични (осетљиви) објекти, који могу бити угрожени реализацијом Пројекта, као што су:

а. болнице – НЕ

б. школе – НЕ

в. обданишта – НЕ

г. верски објекти – НЕ

д. јавни објекти – НЕ

36. Да ли на локацији има подручја са важним, високо квалитетним ресурсима, који могу бити угрожени реализацијом Пројекта, као што су:

а. подземне воде – НЕ

б. површинске воде – НЕ

в. шуме – НЕ

г. пољопривредна подручја – НЕ

д. риболовна подручја – НЕ

ђ. ловна подручја – НЕ

е. заштићенаприродна добра – НЕ

ж. минералне сировине – НЕ

з. друго: ... – НЕ

37. Да ли у близини локације има подручја са важним, високо квалитетним ресурсима, који могу бити угрожени реализацијом Пројекта, као што су:

а. подземне.воде – НЕ

б. површинске воде – НЕ

в. шуме – НЕ

г. пољопривредна.подручја – НЕ

д. риболовна подручја – НЕ

ђ. ловна подручја – НЕ

е. заштићена природна добра – НЕ

ж. минералне сировине – НЕ

з. друго: ... – НЕ

38. Да ли има подручја која већ трпе загађења животне средине, а која могу бити додатно угрожена реализацијом пројекта:

а. на локацији – НЕ

б. у близини локације – НЕ

39. Да ли је локација на којој се планира реализација Пројекта подложна:

а. земљотресима – НЕ

б. слегању терена – НЕ

в. клизиштима – НЕ

г. ерозији – НЕ

д. поплавама – НЕ

ђ. температурним разликама – НЕ

е. честим маглама – НЕ

ж. јаким ветровима – НЕ

з. друго: ... – НЕ

Резиме карактеристика Пројекта и његове локације, са индикацијом потребе за израдом Студије о процене   утицаја на животну средину:

ЗАКЉУЧАК са индикацијом потребе за израдом студије о процени утицаја на животну средину: Носилац пројекта: Општина Пећинци, Слободана Бајића 5, 22410 Пећинци - планира реализацију Пројекта: Изградња водоводне мреже у Шимановцима на к.п 3027, 3602 и 3424 К.О. Шимановци Реализација предметног пројекта је у складу са - План генералне регулације насеља Шимановци („Службени лист општина Срема“, бр. 15/2023, 35/2024 и 3/2025) Реализација предметног Пројекта подразумева коришћење земљишта које се води као грађевинско земљиште. За предметни пројекат: Изградња водоводне мреже у Шимановцима на к.п 3027, 3602 и 3424 К.О. Шимановци, према Уредби о утврђивању Листе I пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 114/08), на основу анализе могућих утицаја пројекта на животну средину, обиму и врсти грађевинских радова, као и релативно малој површини захваћеној утицајима пројекта, сагласно свему напред реченом, имајући о виду да се објекат гради у средини која није заштићено природно добро, нити поседује еколошке потенцијале високе вредности, обрађивач захтева и упитника процењује да за овакву врсту пројекта НИЈЕ ПОТРЕБНА израда студије о процени утицаја предметног пројекта на животну средину.

Упитник попуњен од стране:

Милан Мијић